	УНП 190712712  тел/факс: (017) 263-58-43,     
моб: (029) 619-318-48, (029) 611-81-69
mirial@abt.by, www.ABT.by
	[image: image1.jpg]OBLLUECTBO C OONONMHUTENIbHON OTBETCTBEHHOCTbLIO







ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В ПЕЧАТЬ
Внимание! Брак, вызванный несоблюдением требований допечатной подготовки при печати с оригинал-макетов Заказчика, считается полностью виной Заказчика.

Способы передачи файлов

- прислать на E-mail mirial@abt.by (до 50 Мб в одном письме), при этом в тексте письма обязательно должен быть указан контактный телефон и комментарии к отправляемым макетам;

- самостоятельно привезти файлы в офис по адресу: г. Минск, ул.Филимонова, 422,423 либо в любой из наших павильонов: г. Минск, ул.Филимонова, 13/1, 2 этаж (ун-м ЕВРООПТ), г. Минск, пр.Независимости, 117н (вход в ун-м ЕВРОПЕЙСКИЙ)

на CD, DVD, USB-flash или других носителях, предварительно уточнив о возможности их подключения. 

Названия файлов
Просим в названии передаваемого файла отразить следующую информацию 

название макета; «лицо» или «оборот» если они в разных файлах; тираж; формат в готовом виде; красочность; дополнительная обработка (ламинат, скругление и т.д.).

Например:

«Визитки_90х50_Мебель_1000шт_4+0_ламинат.cdr»

Форматы файлов

· CorelDraw 13 (X3) и предыдущие версии

· Adobe Photoshop CS3 и предыдущие версии

· Adobe Illustrator CS3 и предыдущие версии

· InDesign
· PDF

· Любые графические файлы (.jpg, .gif, .tif, …) разрешением не менее 300 dpi.

Выполнение требований по версиям файлов при тиражах от 1000 штук является обязательным.

 Макеты в приложениях, не поддерживающих PostScript CMYK цветоделения и не учитывающих особенности допечатной подготовки (например: Microsoft Powerpoint, Microsoft Exel, Microsof Word и т. п.) в печать не принимаются.
Общие требования к изготовлению макетов

Независимо от того какой программой Вы пользуетесь для создания макета на стадии разработки дизайна необходимо придерживаться следующих общих правил:

Текст и векторную графику желательно создавать только в векторных программах (не использовать Photoshop) и оставлять в векторном виде в передаваемых в печать макетах.
Данное требование не является обязательным, однако его соблюдение позволит Вам получить значительно более четкие границы текста и векторных элементов, чем при использовании растровой графики.

При наличии элементов с суммой красок более 150 % на линии реза может произойти «отбивка» краски на оборотную сторону.

Данный дефект может проявляться в пределах 1-2 мм от линии реза, если вблизи линии реза с лицевой стороны более 150 % красок, а с оборотной – светлый фон, т.к. на месте реза бумага подвергается давлению ножа. 
Черный текст размером менее 24 пунктов и векторные линии должны быть закрашены 100 % Black. 

Наличие в тексте черного цвета или в тонких линиях других красок, кроме черной, заведомо приводит к раздвоению, троению текста. Это, как правило, получается при переводе объектов из цветовой модели RGB в цветовую модель CMYK, поэтому черный текст должен иметь следующие параметры в цветовой модели CMYK: 0,0,0,100.
Суммарная плотность красок C+M+Y+K в любой точке макета не должна превышать 270 %.

Чтобы избежать невысыхания красок на печатном листе и в конечном итоге «отбивки» или «выщипа» краски не превышайте 270 % в любой точке вашего макета.

Для получения радикально черного цвета на объектах более 3-5 см2 можно задать следующие параметры цвета: (C60 M40 Y20 K100).
Сплошная заливка площадью более 5 см2 цвета 100 % Black после печати выглядит ненасыщенной, серой. Поэтому для получения насыщенного черного цвета рекомендуется использовать указанную комбинацию цветов. Ни в коем случае не используйте указанную комбинацию на тексте и векторных элементах (п. 2.3) и не используйте комбинацию (С100 М100 Y100 K100) или другую комбинацию с суммой красок более 270 % (п.2.4).

Нежелательно использовать выворотки на мелком тексте (<8 кегля) и тонких линиях.

Т.е. белые тонкие линии, мелкий текст, особенно шрифты с засечками на темном фоне могут «заплыть» краской. Толщина линий при выворотке обязательно должна быть не менее 0,4 пункта.

Текст, логотипы и прочие важные элементы должны находиться не менее чем в 5 мм от линии реза.

Дозаливка – 2 мм в каждую сторону для листовой продукции;  5 мм в каждую сторону для многостраничной продукции. Т.е. размер макета должен быть по высоте и ширине больше на 4 (10) мм, чем готовая продукция. Например: листовка формата А4 (210х297 мм) с дозаливками в макете должна быть размеом 214х301 мм. Эти 2 мм с каждой стороны после печати будут обрезаны.

Текст должен быть преобразован в кривые, либо шрифты должны быть предоставлены с макетом. В противном случае шрифт может замениться другим, что нарушит вид вашего макета.

Рекомендуемое разрешение для растровой графики 300-600 dpi. 

Допускается использование только цветовых моделей CMYK при полноцветной, и Grayscale при одноцветной печати. 
Не допускается использование изображений с альфа-каналом (прозрачный фон или полупрозрачные элементы). 
Наличие в макете палитр Pantone допускается только при печати с использованием дополнительных красок, кроме CMYK. 

Следует иметь в виду, что плотности красок менее 5 % могут передаваться как 0 %, а плотности более 95 % – как 100 %.

Количество узлов в одной кривой не должно превышать 10 000. Обычно такие ошибки возникают при переводе в кривые большой группы текста либо после объединения (комбинирования) большой группы объектов. Такие многоузловые кривые могут обрезаться при растрировании и часть информации (текста) не будет напечатана.

Использование OLE объектов не допускается.

Свойство OVERPRINT нельзя использовать для светлых объектов. О каждом применении данного свойства в макете обязательно следует предупреждать менеджера и прилагать к макету распечатку с указанием объектов с данным свойством. 

Избегайте рамок и линий ближе 5 мм от края, если они должны смотреться ровно и на одинаковом расстоянии со всех сторон от края. В зависимости от вида продукции на различных этапах накапливаются погрешности позиционирования и рамки вблизи краев делают эти погрешности сильно заметными. 

Если изменение угла градиента недопустимо, следует данный элемент преобразовать в растровое изображение. При использовании в макете градиентов в некоторых случаях угол градиента может измениться. Например, вместо перетекания от черного к белому напечатается от белого к черному (угол изменился на 180 градусов). 

Несоблюдение любого из вышеописанных требований может привести к искажению Вашего макета при полиграфическом воспроизведении. Поэтому, если Вы не уверены в соответствии передаваемого в печать макета данным требованиям, – закажите проверку или подготовку макета к печати у наших специалистов. 

[image: image1.jpg]